汽车维护保养设备采购

招

标

文

件

招标单位:淮安信息职业技术学院

二O一五年十月十五日

第一部分 招标文件

一、招标项目说明

本次招标项目为2015年汽车拆装与维修实训车间建设项目。

二、招标内容及要求

汽车维护保养设备

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氮气加压设备（含减压器、风枪、软管） | 国标 | 4升 | 2 |
| 2 | 倒车雷达组件 | 二郎神 | 4探头 | 4 |
| 3 | 更换转向专用工具 | 世达 |  | 4 |
| 4 | 简易制动液更换机 | 嘉善精湛 | PX-3030 | 4 |
| 5 | 自动制动液更换机 |  | BF238B | 1 |
| 6 | 增加二保焊钢瓶两只（带减压阀） | 国标 | 40升 | 2 |
| 7 | 机油收集器 | 西科波尔 | 2097 | 3 |
| 8 | 机油滤芯扳手套件 | 世达 | 8件套97401-97407 | 4 |
| 9 | 智能充电机 | NFA纽福克斯 | 6897NV | 2 |
| 10 | 喷油器试验台 | # 众邦龙 | # HIT-N6A | 1 |
| 11 | 工具 | 世达 | 120件 | 10 |
| 12 | 万用表 | 博世 | OTC3514 | 15 |
| 13 | 电瓶搭接线 | 卡嘉易 | 2500A 4米 | 4 |

三、设备质量及技术要求

供应商必须承诺提供厂家原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的产品。

部分设备功能及技术参数要求：

1.BF238B制动液充放机

主要功能特性：

单人操作即可完成此类工作，并适用于所有ABS防抱死装置和液压离合器。 密闭式的电子操作， 可完成多个液体更换过程，可对制动系统进行测试，

主要技术参数：

电源电压：AC220V±10% 50HZ±1HZ

储液容量：8升

压力范围：0-0.4Mpa

体  积：640X460X400mm

重  量：20.1kg

2.电脑控制喷油嘴清洗检测仪

主要用于清洗检测燃用汽油的汽车喷油嘴。采用微电脑全自动控制清洗及检测喷油嘴的滴漏、阻塞、雾化、喷油角度状况及每个喷油嘴在不同转速下喷油量大小和均衡性。

主要功能：

超声波清洗：可同时对多个喷油嘴进行超声波清洗，能彻底清除喷油嘴上的积炭与滤网沉积物；

均匀性/雾化性检测功能： 检测各个喷油嘴喷油量的均匀性，观察喷油嘴的喷射雾化情况，还能对喷油嘴进行反向冲洗；

密封性测试功能：检测喷油嘴在系统压力下的密封性和滴漏情况；

喷油量检测功能：检测喷油嘴在 15秒常喷情况下的喷油量；

自动清洗检测功能：真实模拟喷油嘴在各种工况下的测试并自动完成；

免拆清洗功能： 带有多种免拆清洗功能，但需选购免拆清洗配件包。

技术参数:

电源：AC220V 10% 50Hz/60Hz AC110V 10% 50Hz/60Hz

输入功率：250W

超声波清洗功率：100W

模拟检测转速范围：10～9990rpm 步长10rpm

计时范围：1～9999秒

脉宽范围：0.5～25ms 步长0.1ms

油箱容积：4700ml

外形尺寸：550mm 530mm 1400mm

整机重量：约80kg

3.博世OTC3514汽车万用表

功能参数：

转速测试要求可测试8个汽缸，可选择2或4冲程。电阻、电压、电流、通断测试、 频率测试、闭合角测试、占空比测试、自动量程功能、数据锁定功能、自动关机功能。

技术参数：直流电压：0.1mv到600V
交流电压：1mv到600V

转速（rpm）：30到9000RPM

电阻：0到40MΩ

频率：0.5Hz到200KHz

脉宽：0.002到1999.9MS

闭合角：0o到356.4o

占空比 ：0到99.9%

通断测试 ：4KΩ量程下小于100欧姆有铃声响起。

四、交货及安装时间、地点

交货时间：合同签订30个工作日内天内送达到位，拆检完成，逾期学院有权拒绝履行合同。

地点：淮安信息职业技术学院第三工业中心。

五、安装调试

投标单位应在规定时间内按招标单位要求将设备安装、调试到位。其间所涉及的所有费用（含运输费、卸货费、安装费、调试费等所有费用）均由卖方承担。

六、售后服务

投标人应按有关规定承诺对具体采购产品的售后服务及保修期限。填写下表。

供货及售后服务情况表

| 序号 | 项目 | 投标人承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保修期内售后服务情况(可用附页) |  |  |
| 2 | 配件供应能力 |  |  |
| 3 | 电子版、打印版维修手册资料 |  |  |
| 4 | 其它说明 |  |  |

七、付款方式：收到发票，项目实施验收合格30日内付出整个项目款的90%，余款至安装调试后一年整个项目无重大质量问题一次付清。

八、无效的投标

1．超时送达。

2．投标文件未密封。

3．投标文件未按规定加盖本单位印章。

4．在投标文件中未按要求明确商品规格、型号、技术参数和类别。

5．评标时，参加投标的授权代表未能对投标疑点给予澄清，评标小组将视投标人未能相应招标文件要求而作为无效标处理。

6．没有提供有关资格证明文件等证件。

7．其它不符合招标文件要求的投标。

8.投标价格明显高于市场询价价格。

九、投标文件开始接收时间、截止时间、地点、联系人

投标文件开始接收时间: 2015年11月1日14:30

投标文件接收截止时间: 2015年11月10日15:00

投标文件接收部门、地点: 淮安信息职业技术学院汽车工程系  第三工业中心3505

招标文件询问（质疑）事项联系人: 施海凤	电话: 13915102659

招标文件技术咨询: 施海凤              电话：13915102659

地址：江苏省淮安市高教园区枚乘路3号 淮安信息职业技术学院 邮政编码：223003

十、评标办法：

经评审的最低价中标。

十一、报名费与保证金

所有投标单位在递交投标文件的同时缴纳资料费，资料费为人民币100元（现金）。资料费缴后不退。中标单位在签订合同时交2000元现金为合同履约保证金，产品到货验收合格归还。

十二、投标说明

1. 投标时，必须对招标设备中每的每一个设备分项报价，再计算标段的总价，取标段最低价为该标段的中标单位。

2. 必须附有设备装箱单，在装箱单上详细列出每一个设备及附件的品名、数量。

3. 设备的总报价不得高于使用单位的调研价格，否则视为无效的投标。

4. 投标文件一律不退，请投标商自留底稿。

5. 经本院研究确定中标单位后，对其它未中标单位将予以通知，但未中标的原因不予解释。

6. 接到中标通知后第2天，中标单位必须来我院签订合同，若发生中标商拒绝按规定时间签订合同，我院将其视作该中标商放弃此次中标权，该中标商所交纳的投标保证金不予退还，我院有权决定第二中标单位或重新组织招标。

7. 本次招标分两阶段进行，第一阶段报名考察确定投标入围单位，第二阶段入围队伍投标报价。投标时间另行通知。

8. 本文件有不明确之处，请与学院汽车工程系联系。

9.  投标文件正本一份。副本二份。

十三、开标与评标

如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商不足规定家数的情况，除采购任务取消情形外，其招标文件经评委会认定没有歧视限制条款的情况下，请示领导，据其批准按以下原则处理：

A. 同意继续采用公开招标方式采购，将继续实施采购。其原招标文件中所有内容均不变。

B.同意采取单一来源方式采购或竞争性谈判将继续实施采购。

C.不同意采购方式变更的，本次标项目作废标处理，招标人将依法重新组织招标。

第二部分  投  标  文  件

标书编号:

项目名称:

投 标 人：

二0一五年    月    日

一、投标函格式

致：淮安信息职业技术学院

根据贵方招标采购的                               采购，正式授权下述签字人       （姓名和职务）代表投标人     （投标人单位的名称），提交投标文件正本和副本各一份。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

（1）经研究上述招标文件的全部内容后，对标段一，我方愿以投标总价为(大写、人民币)                           元（RMB￥                  元）的投标报价并按招标文件中标段一的规定要求提供所有货物； 对标段二，我方愿以投标总价为(大写、人民币)                          元（RMB￥           元）的投标报价并按招标文件中标段二的规定要求提供所有货物。对标段三，我方愿以投标总价为(大写、人民币)                          元（RMB￥           元）的投标报价并按招标文件中标段三的规定要求提供所有货物。

（2）我们完全理解贵方不一定要以最低报价确定中标。

（3）我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件（如果有），我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

（4）我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

（5）如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金可被贵方没收。

（6）同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料。

（7）一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格按照《合同法》及本招标文件的要求履行自己的责任和义务，并保证于规定的时间交货，并完成项目的施工、调试、交付买方验收、使用。否则我们的履约保证金将被贵方没收。

（8）与本投标有关的正式通讯地址为：

地  址：                                  邮  编：

电  话：                                  投标单位代表姓名（签字）：

投标单位名称：

公  章：                                  日  期：      年     月    日

二、开标一览表

| 项目名称 | 淮安信息职业技术学院 汽车维护保养设备 采购与安装 |
| --- | --- |
| 投标报价总计 | ¥ （大写）人民币 元整 |
| 交付时间 | 合同签定见证后 15个工作日内 |

投标人：     （加盖公章）

法定代表人或其委托受托人签字：

注:开标一览表格式不得自行改动。

三、投标报价表

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量（个） | 单价 | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氮气加压设备（含减压器、风枪、软管） | 国标 | 4升 | 2 |  |  |
| 2 | 倒车雷达组件 | 二郎神 | 4探头 | 4 |  |  |
| 3 | 更换转向专用工具 | 世达 |  | 4 |  |  |
| 4 | 简易制动液更换机 | 嘉善精湛 | PX-3030 | 4 |  |  |
| 5 | 自动制动液更换机 |  | BF238B | 1 |  |  |
| 6 | 增加二保焊钢瓶两只（带减压阀） | 国标 | 40升 | 2 |  |  |
| 7 | 机油收集器 | 西科波尔 | 2097 | 3 |  |  |
| 8 | 机油滤芯扳手套件 | 世达 | 8件套97401-97407 | 4 |  |  |
| 9 | 智能充电机 | NFA纽福克斯 | 6897NV | 2 |  |  |
| 10 | 喷油器试验台 | # 众邦龙 | # HIT-N6A | 1 |  |  |
| 11 | 工具 | 世达 | 120件 | 10 |  |  |
| 12 | 万用表 | 博世 | OTC3514 | 15 |  |  |
| 13 | 电瓶搭接线 | 卡嘉易 | 2500A 4米 | 4 |  |  |
| 总计：大写人民币： |  |  | 小写人民币： |  |  |  |

投标人：     （加盖公章）

法定代表人或其委托受托人签字：

注：

1、所有价格系有人民币表示。

2、货物单价应包括全部安装、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用。

3、如果单价和总价不符时，以单价为准。如大写和小写不符时，以大写为准。

四、投标设备技术规格响应偏离表

(设备技术规格不符招标文件要求的要提供偏离表,完全响应招标文件可不提供)

| 序号 | 招标货物型号、规格 和技术参数 |  | 投标货物型号、规格 和技术参数 |  | 是否 偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 交货时间： |  |  |  | 交货地点： |  |  |

注：此项投标单位必须根据投标提供的设备详细列出。

五、服务承诺

| 序号 | 项目 | 投标人承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保修期内售后服务情况(可用附页) |  |  |
| 2 | 配件供应能力 |  |  |
| 3 | 电子版、打印版维修资料 |  |  |
| 4 | 其它说明 |  |  |

投标人：     （加盖公章）

法定代表人或其委托受托人签字

六、投标人必须提交的资格证明文件

1、营业执照副本。

2、税务登记证。

3、组织机构代码证。

4、法定代表人的身份证复印件、授权委托人的身份证原件等。

（以上资料未要求原件的，可提供原件或加盖投标人公章的复印件）

七、投标人认为有必要提供并说明的其它资料（格式由投标人自定）

八、投标文件份数

1、提供投标文件正本一份。副本二份。

2、每份投标文件的右上角应注明正本或副本，如果正本与副本不符，以正本为准。